Тест.

Изготовление деталей с шипами проушинами (гнездами).

Разметка и изготовление шипов и проушин.

Автор:Турова Марина Геннадьевна

(gaechka380@rambler.ru).

Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 380 Красносельского района Санкт-Петербурга (ГОС СОШ № 380).

Технология. Технический труд.

Урок изучения новых знаний.

Тема «Изготовление деталей с шипами проушинами (гнездами). Разметка и изготовление шипов и проушин».

2 урока по 40 минут.
Класс: 7
Технологии: Microsoft Office Word

| № пп | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1. | С чего начинают изготовление деталей с шипами и проушинами (гнездами)? | А. С разметки шипа. Б. С разметки проушины. В. С изготовления брусков нужных размеров. |
| 2. | Какие из перечисленных инструментов используются при изготовлении брусков для шипового соединения? | А. Линейка. Б. Угольник. В. Ножовка. Г. Лобзик. Д. Молоток. |
| 3. | Под каким углом должны быть выструганы плоскости брусков для шипового соединения? | А.30º. Б. 90º. В. 60º. |
| 4. | С чего начинают изготовление шипа и проушины? | А. С долбления проушины. Б. С пропиливания шипа. В. С разметки шипа и проушины. |
| 5. | Где должно проходить полотно пилы при запиливании проушины? | А. С внутренней стороны от разметочной риски. Б. С внешней стороны от разметочной риски. В. По разметочной риске. |
| 6. | Где должно проходить полотно пилы при запиливании шипа? | А. С внутренней стороны от разметочной риски. Б. С внешней стороны от разметочной риски. В. По разметочной риске. |
| 7. | Под каким углом к линии распила направляют полотно пилы при отпиливании щечек у шипа? | А. 3…5º. Б. 5…10º. В. 10…15º. |
| 8. | Какие инструменты используют при долблении проушины и гнезда? | А. Долото. Б. Киянка. В. Кувалда. Г. Ножовка. |
| 9. | Куда должна быть повернута фаска у долота при долблении проушин? | А. В сторону проушины. Б. В сторону изделия. В. В любую сторону. |
| 10. | Чем подрезают шипы и проушины при подгонке их друг к другу? | А. Рубанком. Б. Стамеской. В. Долотом. |
| 11. | С помощью чего производят окончательное соединение шипового соединения? | А. С помощью гвоздей. Б. С помощью шурупов. В. С помощью клея. |
| 12. | Кто на производстве выполняет изготовление деталей шипового соединения? | А. Столяр. Б. Станочник. В. Слесарь. |

На каждый вопрос может быть несколько вариантов ответа.

Ответы на вопросы.

| 1. | В |
| --- | --- |
| 2. | А, Б, В |
| 3. | Б |
| 4. | В |
| 5. | А |
| 6. | Б |
| 7. | Б |
| 8. | А, Б |
| 9. | А |
| 10. | Б |
| 11. | В |
| 12. | Б |